- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

- УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЗВЁЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «27» марта 2025г.                                                                      № 22

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Звёзднинского муниципального образования, руководствуясь ст.6 п.1 п.п.8; ст.47 Устава Звёзднинского муниципального образования Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Звёзднинского городского поселения №75 от 15.08.2024 г. «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории Звёзднинского муниципального образования на период отопительного сезона 2024-2025 года».

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Звёзднинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на ведущего специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Звёзднинского городского поселения

Байкину Н.Н.

Глава Звёзднинского

муниципального образования                                                                            В.С. Борисов

Приложение 1

Приложение к постановлению

администрации Звёзднинского

городского поселения

от 27.03.2025 г. № 22

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Звёзднинского муниципального образования

1.Общие положения

1.1. План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселения и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

1.2.В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3 В связи с тем, что численность Звёзднинского муниципального образования составляет менее 500 тыс. человек, электронное моделирование аварийных ситуаций не требуется.

2. Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на

тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

2.1 Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы.

2.3. Причинение вреда третьим лицам.

2.4. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3. Ликвидация технологических нарушений

3.1. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС Усть-Кутского района.

3.2. Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.3. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

3.4. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение травмирующих факторов на персонал;

- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

- сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

3.5. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4.Действие персонала при полном исчезновении напряжения на котельной

4.1. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1. Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2. Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

4.1.3. Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

4.1.4. С помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях.

4.1.5. Сообщить диспетчеру ЕДДС Усть-Кутского района о внештатной ситуации и администрации Звёзднинского городского поселения.

4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

5. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством ресурсоснабжающей организацией ООО «УКТС и К».

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся тепловые сети и котельные в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Усть-Кутского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Звёзднинского муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Звёзднинского городского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Звёзднинского городского поселения, ЕДДС Усть-Кутского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

|  | Утверждено Постановлением Главы Звёзднинского МО от 27.03.2025г. №22 |
| --- | --- |

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

    - Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, п/о 1, а/я 25 Тел. 8 (39565)57780 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, п/о 1, а/я 25 Тел. 8(39565)57780 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нижнеудинский отдел ВСФ ООО «Русэнергосбыт» | Г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, дом 1/2. Тел. 8 800 550 70 04 |

2.  Справочные данные о технической характеристике котельных и сведения об объектах и населении являющихся потребителями тепла по каждой котельной

| Наименование котельной, адрес нахождения | Ведомственная принадлежность | Количество и вид котлов/в раб.(ед) | Вид топлива | Количество отапливаемых объектов |  |  |  |  | Численность населения, чел |  |  |  | Ф.И.О, руководителя объекта,№ телефона, сотового тел | Телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | суточный | Годовой и аварийный | жилых домов (ед)/ из них печным отоплением | Объектов соцкультбыта, наименование, ед |  |  | всего | дети, до 14 лет | пенсионеры, инвалиды |  |  |
| Котельная п. Звёздный, ул.Горбунова,д.15 | муниципальная в аренде у предприятия ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | 3 раб котла марки КВм – 2,5 КБ | Бурый уголь 3БО-М | 6-18 тонн | 1980 тонн | 14 из них с печным отоплением 103 |  | 5 ед. Здание администрации; МОУ СОШ п.Звёздный МДОУ детский сад; Амбулатория п.Звёздный МКУК «Культурно-досуговый центр» ЗМО ул.Горбунова – 5 |  | 748 | 127 | 112 | Бычковская А.А. 89500509034 | 89500749901 |

3.Порядок ликвидации чрезвычайной ситуации и угрозы ее возникновения по факторам риска.

1)  Аварийное прекращение электроснабжения котельной:

- Немедленное информирование Главы администрации ЗМО и руководства ООО «БЭСК»;

- Оценка серьезности аварии, в случае серьезности сбор комиссии по ГО и ЧС;

- Принятие решения по устранению;

- Расстановка оперативно-ремонтного состава и работа по устранению неполадок.

2) Отсутствие топлива на котельной:

- Немедленное информирование Главы администрации ЗМО и руководства ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»

- Решение вопроса о выделение топлива из аварийного запаса, либо о предоставлении топлива предприятием                       ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные».

3) Авария на сетях теплоснабжения:

- Оповещение и сбор всех работников оперативно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации р.п. Звёздный;

- Оценка серьезности аварии и принятие решения;

- При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению;

- Расстановка оперативно-ремонтного состава;

- Работа по ликвидации аварии.

4) Авария на системе водоснабжения:

- Оповещение и сбор всех работников оперативно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации р.п. Звёздный;

- Оценка серьезности аварии и принятие решения;

- При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению;

- Расстановка оперативно-ремонтного состава;

- Работа по ликвидации аварии.

5) Человеческий фактор:

- Периодическое проведение с работниками инструктажей по ликвидации аварии различного характера возникших на котельной;

- Соблюдение техники безопасности и назначение ответственных за ее выполнение.

| № п/п | Дежурная смена |  | Аварийно-восстановительное формирование |  |  |  | Дополнительные силы и средства |  |  |  | Аварийный запас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Личный состав (чел) | Техника, наименование, ед | Личный состав, чел |  | Организация, руководитель,№ телефона | Время прибытия (Ч+) | Личный состав, чел | Техника,ее наименование (ед) | Организация, руководитель, № телефона | Время прибытия (Ч+) | Наименование | Количество, единиц |
| 1 | 3 | 1 ед. Автомобиль ВАЗ LADA NIVA 2.Экскаватор Амкадор 702ЕВМ-0 | 3 |  | ООО «УКТС и К» Директор Воронина Т.В. 8(39565)5-77-80 | 1,5 часа |  |  |  |  | Уголь | 60 тонн |

4. Характеристика сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации

5. СВЕДЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во проживающего населе-ния, тыс. чел. | В том числе |  | Прожи-вает в домах с тепло- снабже- нием, тыс. чел. | Может быть отселено населе-ния, тыс. чел. |  | В том числе |  | Пункты временного размещения (адрес) емкость чел. | Организации,предоставляющие автотранспорт, (тип и единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детей до 14 лет | Престарелых (пенсионеры, инвалиды, больные) тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Детей до 14 лет | Престарелых (пенсионеры, инвалиды, больные) тыс. чел. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Звёзднинское Муниципальное образование Всего количество котельных - 1 (центральная котельная п. Звёздный),находятся в муниципальной собственности Количество обслуживаемых жилых домов - 14_, объектов соцкультбыта - 4_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Звёзднинское городское поселение р.п. Звёздный Центральная котельная посёлка Звёздный - Жилой отапливаемый сектор ул. Горбунова – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20 (Всего 14 жилых домов) | 388 | 55 | 112 | 388 |  | 55 |  | 112 | ПВР Администрация Звёзднинского городского поселения 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 7а Тел.:8(39565)72-2-31 20 человек | Администрация Звёзднинского городского поселения- Автомобиль ВАЗ LADA NIVA – 1 ед. Личный транспорт жителей рабочего поселка Звёздный |
|  | ИТОГО: | 388 | 55 | 112 | 388 | - | 55 |  | 112 |  |  |

6. ПЕРЕЧЕНЬ

эвакоорганов, развертываемых на территории Звёзднинского муниципального образования

при ЧС на объектах теплоснабжения в отопительный период 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование эвакоорганов | База создания, адрес, № телефона | Кол-во населения, приписанного к ПВР, чел. | Руководители и их заместители (Ф.И.О., место работы, должность, № тел.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуационная комиссия Звёзднинского муниципального образования | Администрация Звёзднинского городского поселения, 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 7а тел. 8(395-65) 72-2-31 |  | Председатель эвакуационной комиссии Борисов Василий Сергеевич – Глава администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-08, сот. 8-908-640-14-45 Заместитель председателя эвакуационной комиссии Лымарева Зарина Витальевна - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-31, сот. 8-901-653-65-69 |  |
| 2 | Пункт временного размещения | Администрация Звёзднинского городского поселения, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул.Горбунова, 7а тел. 8(395-65)72-2-31 | 20 чел. | Начальник ПВР р.п. Звёздный Борисов Василий Сергеевич – Глава администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-08, сот. 8-908-640-14-45 |  |
| 3 | Эвакуационная приёмная комиссия | Администрация Звёзднинского городского поселения, 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул.Горбунова, 7а тел. 8(395-65) 72-2-31 |  | Председатель эвакуационной приёмной комиссии Борисов Василий Сергеевич – Глава администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-08, сот.: 8-908-640-14-45 Заместитель председателя эвакуационной приёмной комиссии Лымарева Зарина Витальевна - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел.: 8(395-65) 72-2-31, сот.: 8-901-653-65-69 |  |
| 4 | Приёмный эвакуационный пункт | Администрация Звёзднинского городского поселения, 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул.Горбунова, 7а тел. 8(395-65) 72-2-31 | 20 чел. | Председатель эвакуационного приёмного пункта Борисов Василий Сергеевич – Глава администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-08, сот. 8-908-640-14-45 Заместитель председателя приёмного эвакуационного пункта Лымарева Зарина Витальевна - ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Звёзднинского городского поселения раб. тел. 8(395-65) 72-2-31, сот. 8-901-653-65-69 |  |

7.   Р А С Ч Е Т

эвакуации населения при ЧС на объектах теплоснабжения

на территории Звёзднинского муниципального образования

| №№ п/п | Наименование отапливаемых домов, зданий | Всего подлежит отселению, | в том числе нетрудоспособного населения |  | Пункт посадки | Планируемый автотранспорт, тип авт./ед. | ПВР, адрес/ кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | детей до 14 лет | пенсионеров |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ул. Горбунова – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20 (Всего 14 жилых домов) Объекты социально-культурного быта- 4 Амбулатория – ул.Горбунова -5 (в здании ТОЦ); МКУК «Культурно-досуговый центр» ЗМО - ул.Горбунова – 5 (в здании ТОЦ); МОУ СОШ п.Звёздный – ул.Горбунова – 7б; МДОУ детский сад № 42 – ул. Горбунова, 18. | 388 | 55 из них МДОУ детский сад № 42 – 40; МОУ СОШ п.Звёздный- 90 | 112 |  | Администрация Звёзднинского городского поселения- Автомобиль ВАЗ LADA NIVA – 1 ед., Личный транспорт жителей поселка Звёздный | ПВР Администрация Звёзднинского городского поселения 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 7а Тел.:8(39565)72-2-31 20 человек |

8. СВЕДЕНИЯ

по транспорту, привлекаемому для проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного

жизнеобеспечения пострадавшего населения

| №№ п/п | Наименование организации, выделяющей транспорт | Руководитель организации, ФИО, № тел | Вид выделяемого транспорта (марка) | Коли-чество единиц | Вместимость (грузо-подъём-ность). чел., тонн. | Готов-ность транспорта, % | Время привед. транспорта в готовность «Ч»+ час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация Звёзднинского городского поселения | Борисов Василий Сергеевич Тел.: 8-908-640-14-45 | Автомобиль ВАЗ LADA NIVA Водовозная машина ГАЗ с мотопомпой Экскаватор с отвалом Амкадор | 1 1 1 | 1,2 тонн(5 чел) | 100 100 100 | Ч+0,5 Ч +0,5 Ч +0,5 |
| 2 | ИП Матросов Евгений Алексеевич | Матросов Евгений Алексеевич Тел. 8(950)-074-80-35 | Бульдозер Тяжелый грейдер | 1 1 | 10 т 10 т | 100 100 | Ч+0,5 |
| 3 | ООО «УКТС и К» | Воронина Татьяна Владимировна Тел.:8(39565)5-77-80 | Фронтальный погрузчик | 1 |  |  | Ч +0,5 |
| 4 | Амбулатория р.п.Звёздный | Попова Ирина Александровна Тел.:8(39565)7-22-23 | Санитарная машина ГАЗ «Соболь» Санитарная машина LADA NIVA | 1 1 | 1.2 тонн 1,2 тонн | 100 100 | Ч+0,5 |
|  | Итого за МО: |  | Легковые Специальные: Санитарные - Пожарные – Автоводоцистерны – Прочие - | 1 2 0 1 5 | Х Х Х Х | Х Х Х Х |  |

9. РАСЧЕТ

сил и средств территориальных звеньев ТП РСЧС, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий

и первоочередное жизнеобеспечение населения на территории Звёзднинского муниципального образования при возникновении ЧС

| №№ п/п | Наименование подразделений организаций, обеспечивающих проведение эвакуации и первоочередное ЖОН | Планируется задействовать силы и средства |  | Организации, обеспечивающие выделение сил и средств Ф.И.О. должностных лиц № тлф | Силы и средства, придаваемые для усиления федеральными (областными) органами исп. власти, организациями |  | Ф.И.О. должностных лиц № тлф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность состава, чел | Наличие техники, ед. |  | Числен-ность состава, чел | Наличие техники, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация Звёзднинского городского поселения | 5 | 2 | Администрация Звёзднинского городского поселения Борисов В.С. Тел. 8-908-640-14-45 Вед.спец. по ГО и ЧС администрации – Лымарева З.В. тел. 8-901-653-65-69 | - | - |  |
| 2 | Служба охраны общественного порядка | 1 | 1 | МО МВД России «Усть-Кутский» Тел. 839565-55-01-43 | - | - |  |
| 3 | Служба питания и вещевого снабжения - школьный пищеблок МОУ СОШ п.Звёздный - ООО Медведев С.А. | 4 | 1 | МОУ СОШ п. Звёздный Никитчук Галина Викторовна Тел.8-650-109-84-62 ИП Медведев С.А. тел. 89086588287 | - | - |  |
| 4 | Медицинская служба Амбулатория п.Звёздный - ср.медперсонал – 5 чел. | 3 | 1 | Амбулатория п.Звёздный Тел. 8-395-65-72-2-23 | - | - |  |
| 5 | Служба коммунально-технического обеспечения - звенья подвоза воды (при необходимости) - ООО «УКТС и К» | 1 3 | 1 1 | Глава администрации Звёзднинского городского поселения - Борисов В.С. Тел. 8-908-640-14-45 Начальник участка ООО «УКТС и К» Пономарев П.В. Тел.:8-950-074-99-22 | - | - | -с |
| 6 | Служба связи и оповещения | 2 |  | Глава администрации Звёзднинского городского поселения - Борисов В.С. Тел. 8-908-640-14-45 | - | - | - |
|  | Итого за МО | 19 | 7 |  |  |  |  |

Глава администрации Звёзднинского

городского поселения                                                                                                                                                 В.С. Борисов